Účel analýzy: NGS analýza klinického exómu

Poznámka ku kvalite DNA vzorky: spĺňa kritériá

# Priradené číslo DNA: XY/2025

Dátum behu: 1.4.2025 (GX-12)

Genóm pacienta sme prístupom masívneho paralelného sekvenovania s využitím NGS kitu Clinical exome solution (Sophia Genetics) a platformy Illumina NextSeq2000 analyzovali v rozsahu klinického exómu. Analýza dát bola uskutočnená pomocou nástroja SOPHiA DDM™ (Sophia Genetics) s filtrovaním variantov na základe nasledovných kritérií: pokrytie variantu min.25x, alelová frakcia min. 20%, SOPHiA DDM™ filter (kategórie A-pathogenic, B-likely pathogenic, C-uncertain significance), ACMG skóre (5-pathogenic, 4-likely pathogenic, 3- uncertain significance),  ClinVar záznamu (pathogenic – P a likely pathogenic - LP, varianty neistej signifikancie – VUS, resp. varianty s konfliktom interpretácie patogenity - CIP a iné) a frekvencie variantu. Nie sú uvedené synonymné varianty (ACMG skóre 3). Zoznam všetkých, v správe neuvedených variantov, je možné poskytnúť na vyžiadanie. Uvádzané sú len varianty v kódujúcej oblasti a oblasti intrónov +/-5bp v okolí exónov. Uvedené nie sú samostatné varianty s neistou signifikanciou (ACMG 3) v génoch s autozómovo recesívnou dedičnosťou.

# Výsledky analýzy:

Panel:  HEREDITÁRNE ONKOLOGICKÉ OCHORENIA (100 génov v prílohe), pokrytie min. 25x 99,95%, min. 50x 99,08%

U pacientky bol v rámci tohto panelu génov identifikovaný jeden variant s neistou signifikanciou. Uvedené sú len varianty v kódujúcej oblasti a oblasti intrónov +/-5bp v okolí exónov. Uvedené nie sú samostatné varianty s neistou signifikanciou (ACMG 3) v génoch s autozómovo recesívnou dedičnosťou.

| gén | c.DNA | proteín | zygozita |  | dbSNP | ClinVar rating |  | Typ dedičnosti (OMIM) |  | SOPHiA |  |  | ACMG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BRIP1 | c.2570T>C | p.(Ile857Thr) |  | HET | rs766432760 |  | VUS |  | AD, N/A, Smu |  | C | 3 |  |  |

Gén BRIP1 je v databáze OMIM spojený s rakovinou prsníka (AD a Smu, # 114480). Missense variant c.2570T>C má v databáze ClinVar tri záznamy ako variant s neistou signifikanciou. Podľa databázy Franklin ako aj in silico prediktívnych softvérov v databáze Franklin ide taktiež o variant s neistou signifikanciou.

V rámci CNV analýzy všetkých hodnotených génov uvedených v prílohe nebola u pacientky identifikovaná žiadna amplifikácia ani delécia.

Limitácie vyšetrenia:

Analýza nevylučuje prítomnosť patogénnych variantov mimo kódujúcich sekvencií génov ako aj variantov nachádzajúcich sa v oblastiach exónov s nízkym pokrytím. Limitáciou vyšetrenia je taktiež detekcia expanzií tandemových opakovaní. Bioinformatická priorizácia identifikovaných variantov je založená na doterajších vedomostiach a kritériách definovaných prednostne na základe databázy ClinVar a ACMG kritérií. Prítomnosť detegovaných variantov nie je overovaná Sangerovým sekvenovaním.

# Záver:

V genóme pacientky bol v rámci analyzovaných panelov – HEREDITÁRNE ONKOLOGICKÉ OCHORENIA (100 génov) identifikovaný jeden variant s neistou signifikanciou v géne BRIP1. Na základe dostupných zdrojov a databáz tento variant nie je možné jednoznačne spojiť so zvýšeným rizikom vzniku ochorenia.

Analýzu vykonal:

# Schválil a uvoľnil: Prof. RNDr. Ľudevít Kádaši, DrSc.,  odborný zástupca

Zoznam analyzovaných génov, panel HEREDITÁRNE ONKOLOGICKÉ OCHORENIA (100 génov)

AIP, AKT1, APC, ATM, BAP1, BARD1, BLM, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CASR, CDC73, CDH1, CDK4, CDKN1B, CDKN2A, CEBPA, CTNNA1, CTRC, DIS3L2, EGFR, EPCAM, ERCC1, ERCC2, ERCC3, ERCC4, ERCC5, FANCA, FANCB, FANCC, FANCD2, FANCE, FANCF, FANCG, FANCI, FANCL, FANCM, FH, FLCN, GALNT12, GREM1, HOXB13, CHEK2, KIF1B, KIT, LZTR1, MAX, MEN1, MET, MITF, MLH1, MRE11, MSH2, MSH3, MSH6, MUTYH, NBN, NF1, NF2, NSD1, NTHL1, PALB2, PIK3CA, PMS2, POLD1, POT1, PRKAR1A, PTEN, PTCH1, RAD50, RAD51, RAD51C, RAD51D, RB1, RECQL4, RET, RHBDF2, RUNX1, SDHA, SDHAF2, SDHD, SLX4, SMAD4, SMARCA4, SMARCB1, SMARCE1, SPINK1, SPRED1, STK11, SUFU, TERT, TMEM127, TP53, TSC1, TSC2, VHL, WT1, XPA, XPC, XRCC2

Gény panelu HEREDITÁRNE ONKOLOGICKÉ OCHORENIA (100 génov) s pokrytím 25x na menej ako 95% kódujúcej sekvencie

-